品名：LED ライトバー (TYPE 3-NEW)

Model No: Preliminary

特長

- 0.5W LED x 36個。

省電力、長寿命。

レンズにタッチスイッチ(touch switch) 内蔵

- 12VDC入力電圧。

- レンズにタッチスイッチ(touch switch) 内蔵｡

用途

- 自動車やトラック本体やキャンパーや貯蔵室や設備等に対して、理想的な照明灯具。

- ブラケット付き、取り付けが簡単。

構造

| 主な部品 | 主な材質 | カラー |
| --- | --- | --- |
| カバー | PC | 乳白色(霧面) |
| ケース | アルミ | 銀色 |
| LED | 0.5W LED x 36個 | 白色 |

外形寸法図：(寸法: 355(長さ) x59(幅) x67(厚さ), 単位: mm)

定格

| 項目 | 記号 | 定格 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入力電圧（Voltage Input） | VIN | 12 | V DC |
| 入力電流（Current Input） | IIN | 1200 | mA |
| 消費電力（Power Consumption） | PD | 15 | W |
| 動作温度範囲（Operating Temperature） | Tope | -30 ~ +40 | ℃ |
| 保存温度範囲（Storage Temperature） | Tsto | -40 ~ +80 | ℃ |

イルミネーション

| 項目 | 記号 | ティピカル | 単位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光束(Luminous Flux) | F | 700 +/-10% | lm |