TYPE 3N

Model No: LE129-3(点滅)

特長

- 36 赤LEDと36LED青(点滅)

- 省電力、長寿命

- 12VDC入力電圧

- 赤青点滅頻度は200ms

- スイッチ外置

- 防水設計

- IP67

- 防雷撃設計

用途

- 自動車やワゴンやトラックやトレーラー等に装着して、歩行者、

対向車に少しでも早く発見される事を主な用途とします。

- ブラケット付き、取り付けが簡単

- 防水

構造

| 主な部品 | 主な材質 | カラー |
| --- | --- | --- |
| Lens | PC | Mat White |
| Housing | Aluminum | Black |
| LED | 72pcs | Red& Blue |

防雷擊規格

|  | 0.5Ω | 1Ω | 2Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 50ms | 67v | 75v | 75v |
| 100ms | 52v | 58v | 58v |
| 200ms | 45v | 49v | 49v |
| 400ms | 40v | 43v | 43v |

外形寸法図：寸法: 355(長さ) x59(幅) x67(厚さ), 単位: mm

定格

| 項目 | 記号 | 定格 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LE129-3 |  |
| 入力電圧（Voltage Input） | VIN | 12 | V DC |
| 入力電流（Current Input） | IIN | 青: 20-50mA 赤: 30-100mA | mA |
| 消費電力（Power Consumption） | PD | 1.2 | W |
| 動作温度範囲（Operating Temperature） | Tope | -30 ~ +40 | ℃ |
| 保存温度範囲（Storage Temperature） | Tsto | -40 ~ +80 | ℃ |

イルミネーション

| 項目 | 記号 | ティピカル | 単位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光束(Luminous Flux) | F | 青: 250 | mcd |
|  |  | 赤: 550 | mcd |

設置方式

| 上面図 | 右側面図 |
| --- | --- |